# Úloha 6

# Měření činitele zvukové pohltivosti materiálů v akustickém interferometru

## Úkol měření

- Změřte činitele zvukové pohltivosti  (pro obě víčka) v závislosti na kmitočtu, výsledek vyneste do grafu.

- Změřte rychlost šíření zvuku a porovnejte ji s vypočtenou hodnotou s uvážením teploty vzduchu v místnosti.

- Změřte průběh stojatého vlnění v akustickém interferometru zakončeném odrazným víčkem, výsledek vyneste do grafu.

- Určete hodnotu neznámého kmitočtu.

## Obecná část

Činitel zvukové pohltivosti  je definován jako poměr zvukové energie pohlcované zvolenou plochou ku energii na tuto plochu dopadající. α=WpohlWdop.

Bez dalších ztrát pak pro odraženou energii platí Wodr=Wdop−Wpoh; a po úpravě pak dostáváme α=1−WodrWdop.

Vlnová rovnice popisující zvukové pole uvnitř dlouhé trubice s tuhými stěnami má jednoduchý tvar za předpokladu, že vlnová délka zvuku  je značně větší než příčný rozměr trubice. Každá akustická veličina má pak v každém čase t stejnou hodnotu na libovolné ploše kolmé k ose trubice, bez ohledu na svou časovou závislost. pro akustický tlak p platí ∂2p∂x2=1c2∂2p∂t2, kde c=kp0/ρ0 je rychlost šíření zvuku, k je Poissonova konstanta, 0 je specifická hmotnost prostředí a p0 je atmosférický tlak. Rychlost šíření zvuku ve vzduchu lze také aproximovat lineárním vztahem c≈331,8+0,61ϑ, kde  je teplota vzduchu ve stupních Celsia.

Obecné řešení vlnové rovnice v d‘Alambartově tvaru je px,t=fct−x+gct+x, kde f a g jsou funkce závislé na okrajových podmínkách. Popisují poruchy (např. sinusové vlny) šířící se rychlostí c v kladném (resp. záporném) směru osy x.

Akustická rychlost je v našem případě svázána s akustickým tlakem Eulerovou rovnicí ∂p∂x=−ρ0∂u∂t. Odtud a z řešení vlnové rovnice získáváme vztah ux,t=1ρ0cfct−x+gct+x. Součin 0c se nazývá vlnový odpor prostředí.

Je-li porucha šířící se podél trubice sinusová vlna, pak funkce f a g můžou mít následující tvar:

fct−x=Aeikct-x

gct+x=Beikct+x

Kde i je komplexní jednotka a k=ω/cvlnové číslo. A a B jsou amplitudy sinusových vln postupujících v kladném a záporném směru.

Extrémní případ, kdy se amplitudy vln postupujících oběma směry rovnají nazýváme úplné stojaté vlnění a pro akustický tlak potom z jednotlivých rovnic obdržíme vztah px,t=2Acoskxeikct, čili amplituda se mění podél osy x nezávisle na čase.

### Metoda měření

Množství energie je charakterizováno intenzitou zvuku. platí tedy α=1−IodrIdop. Z předešlých rovnic dále vyplývá, že α=1−BA2. Po dalších úpravách lze dospět k praktickému vztahu α=42+pmaxpmin+pminpmax, kde pmax je maximální a pmin minimální amplituda tlaku. Tento vztah budeme používat.

## Postup měření

- Do volného konce interferometru upevníme víčko s pohltivým vzorkem

- Nastavujeme kmitočet v rozmezí 300Hz-2000Hz. Pohybujeme mikrofonem a odečítáme hodnoty maximální a minimální amplitudy (pokud možno alespoň dvě), ze kterých určíme činitel zvukové pohltivosti. V rozmezí frekvencí 300Hz-1000Hz volte krok 100Hz, v rozmezí frekvencí 1000Hz-2000Hz volte krok 200Hz.

- Na konec interferometru upevníme víčko bez vzorku a opakujeme předchozí bod.

- Pro frekvenci 1000Hz změříme polohy alespoň tří sousedních minim. Ze vzdáleností sousedních minim určíme rychlost zvuku a porovnáme s vypočtenou hodnotou.

- Nastavíme kmitočet 1000Hz a proměříme závislost amplitudy akustického tlaku v závislosti na vzdálenosti od víčka. Krok volte 1,5cm

- Nastavíme na generátoru neznámý kmitočet a změříme polohy alespoň tří sousedních minim. Z jejich vzdálenosti a rychlosti zvuku stanovíme hodnotu kmitočtu