# Úloha 7

# Měření rychlosti šíření zvukových vln v kapalině

## Úkol měření

- Změřte závislost napětí na měniči na vzdálenosti reflektoru. Tuto závislost zobrazte graficky a určete tak vlnovou délku ultrazvukových vln v dimethylftalátu.

- Vypočítejte rychlost šíření zvuku v dimethylftalátu a určete modul objemové pružnosti.

- pozorujte zobrazení zvukových vln v interferometrické komůrce optickou metodou.

## Obecná část

Kmitočet vlastních kmitů destičky (piezokeramického měniče) je dán vztahem fn=n2tEρ, kde E=0,914⋅1011 N.m-2, ρ=7,4⋅103 kg.m3, t=4 mm a n = 1, 3, 5, … Zde se měnič budí kmitočtem blízkým kmitočtu 3. harmonické (n = 3).

Kmity měniče vyvolají v kapalině podélné ultrazvukové vlnění, šířící se ve směru osy měniče. Pozorují se jevy vzniklé při interferenci tohoto vlnění s vlněním odraženým od kolmo umístěného rovinného reflektoru.

Je-li vzdálenost mezi měničem a reflektorem celistvý násobek /2, vznikne v prosotru  mezi měničem a reflektorem stojaté vlnění.

Uzly a kmitny se při pohledu z boku a při použití optického prosvětlení zobrazí na stínítku jako rovnoběžné úsečky přímek.

## Postup měření

- Zapneme interferometrický generátor. Červený LED displej udává kmitočet generátoru, na ručkovém měřidle je údaj o napětí na měniči.

- Zapneme transformátor žárovky ve světelném zdroji

- Mikrometrický šroub reflektoru přivedeme do nejnižší polohy a začneme odečítání U=U(l). Polohu reflektoru měníme po 0,05mm, v okolí maxim po 0,01 a současně mimo tuto řadu bodů změříme ještě co nejpřesněji polohu každého maxima. Naměřené hodnoty vyneseme do grafu. Z grafu odečteme vzdálenost  sousedních maxim, která je rovna /2.

- Clonu nastavíme tak, aby odclonila většinu neodchýlených paprsků. Zvýší se tak kontrast zobrazení stojatého ultrazvukového vlnění, které pozorujeme na stínítku. Zjišťujeme, jak se mění intenzita proužků stojatého vlnění v závislosti na poloze reflektoru.

- Hodnoty získané odečtením křivky dle bodu 3 zpracujeme postupnou metodou. rychlost šíření zvuku v kapalině je pak c=λf, modul objemové pružnosti je K=ρc2. Hustota dimethylftalátu je ρ=1,19⋅103 kg.m-3.