# Spřažená kyvadla

## Úkol měření:

1 Změřte tuhost vazbové pružiny

2. Změřte vlastní kruhovou frekvenci kyvadel

3. Změřte kruhové frekvence kyvadel, koeficient vazby pro různé počáteční podmínky a různou polohu vazbové pružiny.

4. Proveďte porovnání výsledků mezi naměřenými a vypočtenými hodnotami, viz postup měření

5. Vypočtěte moment setrvačnosti kyvadel

6. U všech naměřených a vypočítaných veličin určete chybu měření

## Obecná část

Nejjednodušším periodickým kmitavým pohybem je takový pohyb, při kterém se hm. bod pohybuje po přímce – takový hmotný bod nazýváme lineárním oscilátorem. Příkladem je těleso zavěšené na pružině. Neuvažujeme – li tlumení, pak můžeme pohyb tělesa vyjádřit rovnicí

d2ydt2=−kmy

(1.1)

km=ω2kde y představuje okamžitou výchylku, m hmotnost tělesa, k tuhost pružiny a t časovou proměnnou.

y=ymsin(ωt+ϕ0)

Označíme              a rovnici (1.1) pak píšeme

Nyní se zaměříme na složitější pohyb dvou stejných spřažených kyvadel, která se kývají ve stejné rovině:

x1

x2

1

2

T

T

L

mg

l

d1

d2

mg

x1=lsinϕ1≈lϕ1x2=lsinϕ2≈lϕ2Pružná vazba mezi kyvadly bude mít za následek možnost přenosu energie mezi kyvadly. Budeme vycházet z omezení výchylek  : m < 5° a budeme předpokládat, že se jedná o pohyb netlumený. Pak  bude platit (viz obrázek):

d1=lcosϕ1≈ld2=lcosϕ2≈la

Na kyvadla působí momenty tíhové síly

Mg2=mgLsinϕ2≈mgLϕ2

Mg1=mgLsinϕ1≈mgLϕ1

(1.2)

Zavedeme-li mezi kyvadla pružnou vazbu, budou na sebe kyvadla působit stejně velkou silou opačné orientace

F1=−F2

, kde velikost je úměrná rozdílu výchylek kyvadel z rovn. poloh, tj. F1= k(x1-x2) =  kl(1 - 2) a

F2= -F1.

M1=d1F1=−kl2(ϕ1−ϕ2)M2=d2F2=kl2(ϕ1−ϕ2)Momenty sil působící na kyvadla jsou

Vztah mezi momentem setrvačnosti a momenty grav. sil je pak

Jε1=−Mg1+M1Jε2=−Mg2+M2

ε=d2ϕdt2S využitím definičního vztahu pro úhlové zrychlení

dostaneme soustavu dif. rovnic:

d2ϕ1dt2+mgLJϕ1+kl2J(ϕ1−ϕ2)=0d2ϕ2dt2+mgLJϕ2−kl2J(ϕ1−ϕ2)=0

(1.3)

ω02=mgLJ,Ω2=kl2J

označíme                                                (1.4)

pak můžeme soustavu (1.3) psát

d2ϕ1dt2+ω02ϕ1+Ω2(ϕ1−ϕ2)=0

d2ϕ2dt2+ω02ϕ2−Ω2(ϕ1−ϕ2)=0

Soustavu budeme řešit tak, že rovnice jednou sečteme a jednou odečteme, čímž dostaneme dvě samostatné rovnice pro nové funkce

φ1=ϕ1+ϕ2φ2=ϕ1−ϕ2a

d2φ1dt2+ω02φ1=0d2φ2dt2+ω12φ2=0

ω12=ω02+2Ω2kde

Obecné řešení této soustavy můžeme psát jako

φ1=A1sinω0t+A2cosω0tφ2=B1sinω1t+B2cosω1t

neboli po dosazení a úpravěϕ2=12(A1sinω0t+A2cosω0t−B1sinω1t−B2cosω1t)

ϕ1=12(A1sinω0t+A2cosω0t+B1sinω1t+B2cosω1t)(1.5)

dϕ1dt(0)=dϕ2dt(0)=0konstanty Ax a Bx určíme z počátečních podmínek. Víme, že v čase t=0s jsou úhlové rychlosti obou kyvadel nulové – tedy

Na základě této skutečnosti zderivujeme rovnice (1.5) podle času

A1ω0+B1ω1=0A1ω0−B1ω1=0 a za čas dosadíme t=0, čímž dostaneme soustavu

která má řešení A1=B1=0

S ohledem na znalost těchto konstant můžeme soustavu (1.5) psát jako

ϕ2=12(A2cosω0t−B2cosω1t)

ϕ1=12(A2cosω0t+B2cosω1t)

(1.6)

Konstanty A2 a B2 určíme pro další tři různé počáteční podmínky (a),(b),(c)

(a)

ϕm=12(A2+B2)V čase t=0 jsou obě kyvadla vychýlena o úhel 1 = 2 = m, takže rovnice (1.6) přejdou na tvar

ϕm=12(A2−B2)

ϕ1=ϕ2=ϕmcosω0t

řešením zjistíme, že A2 = 2m a B2 = 0, takže platí

Kyvadla tedy budou kývat ve fázi, s kruhovým kmitočtem shodným s vlastním kmitočtem nespřažených kyvadel

(b)

ϕm=12(A2+B2)V čase t=0 jsou obě kyvadla vychýlena na opačné strany, úhel 1 = -2 = m, takže rovnice (1.6) přejdou na tvar

−ϕm=12(A2−B2)

ϕ1=−ϕ2=ϕmcosω1třešením zjistíme, že A2 = 0 a B2 = 2m, takže platí

Obě kyvadla budou kmitat se stejnou kruhovou frekvencí 1 a budou vůči sobě posunutá o fázi 

(c)

ϕm=12(A2−B2)V čase t=0 necháme jedno z kyvadel v rovnovážné poloze a druhé vychýlíme o úhel m, takže rovnice (1.6) přejdou na tvar

0=12(A2+B2)

ϕ1=ϕ2(cosω0t−cosω1t)ϕ2=ϕm2(A2cosω0t+B2cosω1t)řešením zjistíme, že A2 =m a B2 = -m, takže platí

tyto rovnice jdou upravit:

ϕ1=ϕmsinω1−ω22t⋅sinω1+ω22tϕ2=ϕmcosω1−ω22t⋅cosω1+ω22t

ω2=(ω1−ω0)2,ω3=(ω1+ω0)2

a označíme-li

ϕ1=ϕsinω2t⋅sinω3tpak můžeme psát

ϕ1=ϕcosω2t⋅cosω3t(1.7)

Jestliže je vazba slabá, jsou si frekvence 0 a 1 blízké, takže lze považovat rovnice (1.6) za rovnice harmonických kmitů s frekvencí 3, jejichž amplituda se periodicky mění s frekvencí 2. Jelikož  dosahuje-li amplituda funkce 1 maxima, pak amplituda funkce 2 dosahuje minima a naopak, mluvíme v tomto případě o periodické výměně energie mezi oběma kyvadly. Periodicky se měnící amplituda harmonických kmitů vytváří tzv. rázy.

Pro vyjádření vazby můžeme definovat následující poměr

κ=kl2mgL+kl2

(2.1)

který nazýváme koeficient vazby. Na základě (1.4) můžeme psát

κ=Ω2ω02+Ω2=ω12−ω02ω12+ω02

(2.2)

Koeficient vazby jde vyjádřit i takto

κ=2ω2ω3ω22+ω32

(2.3)

Použitím (2.1), (2.2) a (2.3) pak

ω12=2kω02mgLl2+ω02ω2=kω02mgLl2ω3=kω02mgLl2+ω0

(2.4)

## Postup měření

- Odstraňte opatrně pružinu z kyvadel

- Zapněte oba čítače kyvů se stopkami a přepínač přepněte do polohy START. Obě kyvadla vychylte z rovn. polohy ke značkám, poté kyvadla uvolněte.

- V libovolném okamžiku stiskněte tlačítko NULOVÁNÍ u obou čítačů. Čítač se vynuluje a od prvního průchodu rovnovážnou polohou začne počítat čas a kyvy. Při každém stém kyvu zůstane na displeji zobrazen čas stého kyvu po dobu asi 5s.

- Změřte čas jednoho sta kyvů a porovnejte je u obou kyvadel. V případě, že se neshodují, je třeba posunout čočku jednoho z nich patřičným směrem, aby se dosáhlo časové shody. Shodují-li se časy 100 kyvů , zaznamenáme takto změřený čas a určíme z něj kruhový kmitočet 0.

- k=2M−MΔygPružinu zavěsíme na přípravek a zavěsíme na ni jedno závaží o hmotnosti M = 30g a odečteme jeho polohu. Pak přidáme další závaží o hmotnosti M a opět odečteme polohu. Z rozdílu poloh určíme protažení pružiny y a ze vztahu

km=ω2

určíme tuhost pružiny k. Pomocí  vzorce určíme, jakou frekvencí by kmitalo jedno ze závaží.

- Ze závěsu sejmeme jedno z kyvadel a na laboratorních váhách jej zvážíme

- Určíme polohu těžiště T tohoto kyvadla hledáním rovn. polohy při podepření kyvadla hranou opěrky židle

- Zavěste kyvadlo a opět připevněte pružinu ke kyvadlům tak, aby oba její konce byly stejně vzdáleny od osy otáčení a pružina nevychylovala kyvadla z jejich rovnovážné polohy. Pružina rovněž nesmí být zbytečně prohnutá. Umístěte pružinu zhruba doprostřed fyzických kyvadel a změřte polohu pružiny vůči ose otáčení kyvadel –l

- Zvolíme počáteční podmínky (a), dbáme přitom na to, aby se kyvadla kývala ve stejné rovině. Změříme dobu sta kyvů a z naměřeného času získáme kmitočet 0, který porovnáme s hodnotou zjištěnou v bodě 4.

- Zvolíme poč. podmínky (b) a obdobným způsobem určíme 1.

- Zvolíme poč. podmínky (c). Kyvadla pustíme, přičemž periodu rázů kyvadla 2 , které začíná kmitat z rovnovážné polohy, měříme pomocí stopek tak, že určíme čas, za který kyvadlo dosáhne osmého minima amplitudy. Kruhovou frekvenci 3 měříme za pomoci čítače kyvů u kyvadla, které kmitání započne s nenulovou výchylkou.

- Měření pro body 9 –11 opakujeme ještě jednou pro jinou vzdálenost vazbové pružiny l.

- Podle (2.2) a (2.3) vypočítáme . Takto vypočítané výsledky porovnáme z hlediska přesnosti. Vyp.  dosadíme do (2.1) a určíme tak tuhost vazbové pružiny k. Výsledek porovnáme s hodnotou získanou v bodě 5. Na základě (2.4) vypočítáme 1, 2 a 3 a porovnáme je s naměřenými hodnotami.

- Na základě (1.4) určíme moment setrvačnosti J kyvadel.

- Vyhodnoťte vliv polohy vazbové pružiny od osy otáčení kyvadel

## Použité přístroje

Dvě fyzické kyvadla, dva závěsy s optickým snímačem, vazbová pružina, dva čítače kyvů se stopkami (rozlišení 1ms), stopky (rozlišení alespoň 10 ms), pravítko (rozlišení 1 mm), ocelové měřítko na určení velikosti protažení pružiny  (přesnost  5 m), přípravek k zavěšení pružiny a měření jejího protažení, laboratorní váhy se sadou závaží

## Naměřené a vypočítané hodnoty

chyby měření

při měření délek s použitím svinovacího metru uvažujeme chybu určení délky 0,5mm

při měření délky protažení pružiny pomocí posuvného měřítka uvažujeme chybu určení délky 50 m

při měření času (periody) pomocí stopek v čítači kyvů uvažujeme chybu rovnající se polovině nejmenší zobrazované jednotky tj. chybu 0,005 s

při měření času (periody) pomocí stopek uvažujeme chybu určení času 0,4 s, neboť se zde projeví také kromě chyby stopek podstatně větší chyba daná reakční schopností pozorovatele

při vážení na laboratorních váhách uvažujeme chybu vážení 0,5 g

0 pro kyvadla bez pružné vazby (bod 4 postupu měření)

100 = 77,33s

 = 0,7733s

h = 0,77335s

l = 0,77325s

ω0h=πτh=3,141590,77335=4,0623rad⋅s−1

ω0=2πf=2πT=πτ=3,141590,7733=4,062rad⋅s−1ω0l=πτl=3,141590,77325=4,0628rad⋅s−1Δϖ0=ω0l−ω0h=0,0005rad⋅s−1

tuhost pružiny k (bod 5 postupu měření)

y = 34 0,05 mm

M = 30  0,5 g

k=My=0,0300,034=0,88kg⋅m−1

∂k∂y=−My2,∂k∂M=1y

## Δk=∂k∂y2Δy2+∂k∂M2ΔM2=0,015kg⋅m−1

## ω=km=0,880,030=5,42rad⋅s−1kruhová frekvence lin. oscilátoru:

∂ω∂k=12k1M,∂ω∂M=k−123M

Δω=14.0,88.0,0300,0152+0,88.14.30,03020,00052=0,046rad⋅s−1hmotnost kyvadla m (bod 6 postupu měření)

m = 1,231  0,0005 kg

poloha těžiště L (bod 7 postupu měření)

L = 0,488 0,0005 m

l = 0,342  0,0005 m

a) 0  (bod 9 postupu měření)

100 = 76,905s

 = 0,76905s

h = 0,7691s

l = 0,7690s

0=4,0850,0005 rad/s

b)1  (bod 10 postupu měření)

100 = 68,73s

 = 0,6873s

h = 0,68735s

l = 0,68725s

1=4,5710,006rad/s

c) 2 a3  (bod 11 postupu měření)

t8= 89  0,4 s

100 = 74,78s

 = 0,7478 0,00005s

2 = 0,28 0,003 rad/s

3 =4,2010,005rad/s

l = 0,268  0,0005 m

a) 0  (bod 9 postupu měření)

100 = 76,905s

 = 0,769050,00005s

0=4,0850,0005 rad/s

b)1  (bod 10 postupu měření)

100 = 68,73s

 = 0,68730,00005 s

1=4,3350,006rad/s

c) 2 a3  (bod 11 postupu měření)

t8= 169  0,4 s

100 = 74,23s

 = 0,7423 0,00005s

2 = 0,145 0,003 rad/s

3 =4,230,005rad/s

## koeficient vazby a tuhost pružiny k (bod 13 postupu měření)

## l= 0,342m

podle (2.1), (2.2) a (2.3)  určíme

κ=Ω2ω02+Ω2=ω12−ω02ω12+ω02

k1=κmgLl2(1−κ)=6,42kgma po úpravě (2.1)

## (3.1)

κ=2ω2ω3ω22+ω32obdobně

a obdobně k (3.1) i

k2 =7,67 kg/m

## l= 0,268m

podle (2.1), (2.2),  (2.3) a (3.1) určíme

κ=Ω2ω02+Ω2=ω12−ω02ω12+ω02

k1=5,24kgm

κ=Ω2ω02+Ω2=ω12−ω02ω12+ω02

## k2=6,10kgm

## kruhové frekvence 1, 2 a3 (bod 13 postupu měření)

z (2.4) určíme po dosazení:

- pro l = 0,342 m:

ω1=2.7,045.4,0852.0,34222.1,231.10.0,488+4,0852=4,81rads

ω2=7,045.4,0852.1,231.10.0,4880,3422=0,28radsω3=ω2+ω0=4,365rads

- pro l = 0,268m

## ω1=4,353radsω2=0,138rads

## ω3=ω2+ω0=4,22rads

## moment setrvačnosti kyvadla J

podle(1.4)

J=mgLω02=360m2kg

## Závěr

## Kruhové základní frekvence určené v bodech 4 a 9 se neshodovaly zcela. Mohlo to být způsobeno jednak vychylováním kyvadel z rovnovážných poloh pružinou, možnou odchylkou počátečních fází (, tak i možnou odchylkou rovin kývání obou kyvadel. Z (2.1) vyplynulo, že velikost vazby je funkcí druhé mocniny vzdálenosti pružiny od osy otáčení kyvadla a s rostoucí vzdáleností roste, což vyplynulo i z pozorování.

Vypočítané hodnoty viz „Naměřené a vypočítané hodnoty“

## Kontrolní otázky

- Co je to lineární oscilátor?

- Lineární oscilátor je jakýkoliv hmotný bod či těleso kmitající periodicky po přímce. Např. závaží kmitající  na pružině

- Kdy spřažená kyvadla kmitají vlastní kruhovou frekvencí 0?

- Jestliže na kmitání nemá pružná vazba vliv – tedy když kyvadla kmitají se stejnou fází a samozřejmě jsou-li kyvadla stejně dlouhá a mají-li stejnou hmotnost.

- Kdy spřažená kyvadla kmitají kruhovou frekvencí 1?

- Jestliže kyvadla kmitají s opačnou fází

- Za jakých podmínek dochází k rázům_

-       Je-li vazba pružiny malá, jsou si frekvence 0 a 1 blízké, takže zvolíme-li počáteční podmínky 1 = 0 a 2=   m, dochází k výměně energie mezi kyvadly a amplituda kmitavého pohybu kyvadla o kruh. frekvenci 3  = 1/2(0+1) se mění frekvencí 2 = 1/2(1-0)

## Použitá literatura

Skripta „ Fyzika I a II – Fyzikální praktikum “ M. Bednařík, P. Koníček,  O. Jiříček, Vydavatelství ČVUT, 1999