# Měření rychlosti šíření zvukových vln v kapalině

## Úkol měření

- Změřte závislost napětí na měniči na vzdálenosti reflektoru. Tuto závislost zobrazte graficky a určete tak vlnovou délku ultrazvukových vln v dimethylftalátu.

- Vypočítejte rychlost šíření zvuku v dimethylftalátu a určete modul objemové pružnosti. Stanovte chyby.

- Pozorujte zobrazení zvukových vln v interferometrické komůrce optickou metodou.

## Obecná část

Rychlost šíření vlnění v kapalinách můžeme měřit tak, že v určitém místě vyvoláme rozruch a měříme za jak dlouho se rozruch přenese do jiného místa. Tato metoda je ale dosti nepřesná a proto se pro měření rychlosti šíření vln v kapalinách používá interferenční metoda. Zkoumají se interferenční jevy vzniklé skládáním dvou vlnění o tomtéž kmitočtu.

Do kapaliny je umístěn zdroj vlnění. Vlnění postupuje kapalinou a odráží se od reflektoru. Při cestě zpět interferuje z neodraženým vlněním. Pokud je vzdálenost reflektoru od zdroje rovna /2, pak v kapalině vzniká stojaté vlnění.

Kmitny a uzly vlnění mají různý index lomu a tak, prosvěcujeme-li kapalinu světlem v různých místech se světelné paprsky různě odchylují. Odcloníme-li odchýlené paprsky, můžeme na stínítku vlnění pozorovat.

Pro stanovení vlnové délky je ale výhodnější použít jinou metodu. Jako zdroj vlnění se použije piezoelektrická destička. Přivedeme-li na její stěny vysokofrekvenční napětí, destička začne kmitat tloušťkovými kmity. V kapalině tak vzniká vlnění, které se odráží od reflektoru zpět k destičce. Dorazí-li vlnění zpět ve fázi s kmity destičky, nastává rezonance. Sníží se tak zátěž měniče a zvětší se jeho impedance. To je doprovázeno zvýšením napětí na měniči. Toto napětí lze měřit a tak můžeme určit při jakých vzdálenostech reflektoru od měniče vzniká v kapalině stojaté vlnění.

## Postup měření

- Zapneme generátor ultrazvuku a zdroj světla.

- Mikrometrický šroub, který pohybuje se reflektorem přivedeme do nejnižší polohy.

- Pak šroub postupně povolujeme a po 0,05 mm odečítáme napětí na měniči. V okolí maxim zvolíme krok 0,01 mm. Změříme co nejpřesněji polohu každého maxima. Naměřené hodnoty vyneseme do grafu, z nějž odečteme vzdálenost sousedních maxim, která je rovna polovině vlnové délky ultrazvuku v dané kapalině.

- Sledujeme jak se mění intenzita proužků v závislosti na vzdálenosti reflektoru.

- Hodnoty získané odečtením z křivky U=U(l) zpracujeme postupnou metodou.

## Seznam použitých přístrojů a pomůcek

Ultrazvukový generátor s komůrkou a optická lavice.

## Tabulky naměřených hodnot a zpracování výsledků

Tabulka závislosti polohy mikrometrického šroubu a odečteného napětí:

Tabulka maxim:

Výpočet λ:

Není možné použí postupnou metodu, protože jsme naměřili méně než 10 maxim.

l=l−l15=26,07−23,65=0,494mm

λ=2⋅l=0,988mm

Chybu mikrometru jsem odhadl na 0,005mm, což je polovina nejmenšího dílku stupnice.

ϑλ=2⋅0,005+0,0055=0,004mm

Výpočet c:

c=λ⋅f=988⋅10−6⋅1566⋅103=1547,208ms-1

ϑc=2⋅f⋅ϑλ=12,528ms-1

Výpočet K:

K=ρc2=1,19⋅103⋅1547,2082=2848,684MNm−3

ϑK=2⋅ϑcc⋅K=48MNm−3

kde =1,19.103 kg.m-3 je hustota dimethylftalátu.

## Závěr

Vzdálenost dvou sousedních maxim napětí na měniči:	l = (494 ± 2) m

Vlnová délka stojatého vlnění v dimethylftalátu:		 = (988 ± 4) m

Rychlost šíření vln v dimethylftalátu:			c = (1547 ± 13) m.s-1

Modul objemové pružnosti dimethylftalátu:			K = (2849 ± 48) Mpa

Proužky na stínítku jsme nepozorovali, protože v laboratoři nebyly vhodné podmínky. Měření pomocí této metody je zatíženo větší chybou než námi provedené měření.

Výsledky jsem nezpracoval postupnou metodou, protože jsme z časových důvodů naměřili pouze šest maxim napětí – rezonancí. Na postupnou metodu je však třeba hodnot minimálně deset. Hodnota vlnové délky a tedy i ostatních zkoumaných veličin jsou vypočteny z hodnoty vzdálenosti dvou maxim, která byla získána aritmetickým průměrem. Tento postup poněkud zvětšil chybu měření.

Ze srovnání hodnot s předpoklady a tabulkovými hodnotami různých materiálů je vidět že měření odpovídá skutečnosti.

## Kontrolní otázky:

- Jaký je rozdíl mezi zvukem a ultrazvukem?
Ultrazvuk je zvukové vlnění s frekvencí vyšší než slyší lidské ucho, tj. asi 16 kHz

- Porovnejte naměřené hodnoty rychlosti zvuku a modulu objemové pružnosti s údaji o jiných látkách.
Vzduch 20°C	c = 343 m.s-1	K = 150 kPa
Voda 25°C		c = 1500 m.s-1	K = 2250 MPa
Ocel		c = 5000 m.s-1
Dřevo bukové	c = 3400 m.s-1

- Porovnejte přesnosti měřené pomocí odečítání elektrického napětí a optického pozorování. Bylo by možné měřit vlnovou délku přímo na stínítku?
Bylo by to možné, ale museli bychom brát v úvahu zvětšení, nebo zmenšení obrazu na stínítku. Přesnost takového měření by ale byla mnohem menší než při měření napětí na měniči.

- Přepočítejte platnost vztahu pro kmitočet vlastních kmitů použitého piezoelektrického měniče.

Síla působící konec tyče:

F=εES

Pohybová rovnice pak vypadá takto:

∂2ε∂t2−EStmε=0

Z ní pak dostaneme vztah pro frekvenci:

ω2=ESlm,  f=ω2π=12πEStm=12πESlρV=12πEl2ρ=12lπEρ

kde l je délka tyče, E její modul pružnosti a  hustota tyče.

- Proč se ve zdrojích světla pro optické přístroje používají kondenzory?
Aby bylo možno clonou odstranit paprsky, které jdou ze zdroje mimo osu optické soustavy. Pak se zdroj světla podobá bodovému zdroji světla.

- Dal by se jako zdroj světla použít laser?
Ne. Na stínítku by se objevovaly proužky vzniklé interferencí laserového paprsku. Kromě toho by musela být změněna optická soustava, aby paprsek byl na začátku rozbíhavý.

## Seznam prostudované literatury

- Bednařík, Koníček, Jiříček: FYZIKA I A II Fyzikální praktikum; ČVUT 1999